| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | # Gesamtbetrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADP-N3E Adapterbaugruppe zum Einbau in die BMZ zur Bereitstellung des redundanten Anschlusses für das FAT3000 ausgehend vom seriellen Interface der BMZ. Gemäß Forderung aus EN 54-2/ DIN 14675 kann mit diesem Interface die Schnittstelle der BMZ als redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden, wenn das FAT zur Erstinformation der Feuerwehr dient. Schnittstelle zur BMZ: TTY oder RS232 (onboard) Schnittstelle zum FAT: redundanter Bus (Daten und Spannung) Zur Montage des Adapters ADP-N3E-U ist der ADP-N3E-U-Beipack im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Spannung 12 oder 24 V DC Stromaufnahme ca. 30 mA Abmessungen (BxHxT) 80 x 150 x 30 (mm) Betriebsspannungsbereich 10 bis 30 V DC Stromaufnahme Ruhe ca 35 mA Stromaufnahme Alarm ca 100 mA Farbe 2 Stück (siehe oben) Gehäuseabmessungen (BxHxT) 223 x 273 x 54 (mm) Bezeichnung ADP-N3E |  |  |  |