| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | # Gesamtbetrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADP-N3S Adapterbaugruppe zur Einbindung einer weiteren BMZ in einen vorhandenen redundanten Bus eines FAT 3000 mit ADP-N3E-U. Im Unterschied zum ADP-N3E-U stellt der ADP-N3S keine Spannungs- versorgung für den redundanten Ring bereit. Zur Eigenversorgung ist eine Spannungsversorgung des ADP-N3S von der BMZ nötig, in welche der Adapter eingebaut ist. Es besteht eine galvanische Trennung zum redundanten Ring! Schnittstelle zur BMZ: RS232 (onboard) Schnittstelle zum FAT: redundanter Bus Achtung: Bitte geben Sie den Typ des Schnittstellenmoduls und der BMZ (Hersteller) bei der Bestellung an! Zur Montage des Adapters ADP-N3S ist der ADP-N3S-Beipack im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Spannung 12 oder 24 V DC Stromaufnahme ca. 30 mA Abmessungen (BxHxT) 80 x 150 x 30 (mm) Bezeichnung ADP-N3S |  |  |  |