| ## OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | # Gesamtbetrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr-Bedienfeld FBF3000 VdS – Anerkennung G 210045 Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661mit seriellen Anschluss nur für den Betrieb am FAT3000 Anschaltung FAT3000 mit FBF3000 bei Bereitstellung der FBF-Informationen durch das Protokoll der BMZ möglich Anschaltung über Redundanz-Baugruppen ADP-N3x mit ADP-FBF Fronttürverschluss mit Kastenschloss für Profilhalbzylinder nach DIN 18252 Die Standardausführung enthält keine Möglichkeit einer ÜE-Ansteuerung. Optional auch in allen FIBS® - Varianten integrierbar Technische Daten: Betriebsspannungsbereich Versorgung mit 5 V aus FAT3000 Stromaufnahme Ruhe (12V) ca. 40 mA Stromaufnahme Alarm (12V) ca. 55 mA Ausführung Aufputzmontage Farbe RAL 3000 (feuerrot) Gehäuseabmessungen (BxHxT) 255 x 380 x 60 (mm) ## Bezeichnung FBF 3000 |  |  |  |