| ## OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | # Gesamtbetrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr-Anzeigetableau redundant FAT3000 Feuerwehranzeigetableau nach DIN 14662 für redundanten Einsatz mit integriertem Mikrocontroller als zusätzliche Anzeige zu Brandmeldeanlagen ( BMA ) beliebiger Hersteller, Schnittstellen-verfügbarkeit Onboard, Klartextanzeige mit 4 Zeilen je 20 Zeichen, dadurch 2 Meldungen gleichzeitig darstellbar Ansteuerung über serielle Schnittstelle der BMA, 4 Taster für die Bedienung der Anzeige ( Scroll auf/ab, Ebene, Summer aus ), Sammelanzeigen „Alarm“, „Störung“, „Abschaltung“, sowie LED „Betrieb“, akustische Signalisierung Stromversorgung von der BMA Anzeige mit allen elektronischen Komponenten programmiert und anschlußfertig; vom PC über serielle Schnittstelle programmierbarer Zusatztext für mehr als 4000 Texte; bei fehlendem Zusatztext wird ein Standardtext generiert einschließlich Programmiersoftware "FatProgWin"+ Nullmodemkabel Betriebsspannungsbereich 10 bis 30 V DC Stromaufnahme Ruhe ca 35 mA Stromaufnahme Alarm ca 100 mA Farbe RAL 7032 (kieselgrau) Gehäuseabmessungen (BxHxT) 255 x 185 x 58 (mm) VdS-Anerkennung G 205076 Bezeichnung FAT 3000 Achtung: Redundanz-Adapter ADP-N3x für BMZ mit planen ! |  |  |  |