| ## OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | # Gesamtbetrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### FIBS - A3 - S2- RE Feuerwehr - Informations- und Bediensystem mit redundantem FAT zweiflügliges Stahlblechgehäuse für Aufputz- und Unterputzmontage zentrale Türöffnung beider Türflügel- vorbereitet für Halbzylindereinbau linke Seite Feuerwehranzeigetableau FAT 2002 ( IFAM ) Feuerwehrbedienfeld FBF 2001 ( IFAM ) oder baugleiches Produkt FBF nach DIN 14661 Ausgabe Oktober 1998 mit VdS-Nr. G 299034 FAT redundant nach DIN 14662 mit VdS-Nr. G 203086 Druckknopfmelder (vorbereitet) Tür mit Klarsichtfeld für o.g. Komponenten Türöffnung durch Feuerwehrschließung - für Halbzylindereinbau vorbereitet Ansteuerung des FAT erfolgt über die serielle Schnittstelle der BMA mit zwischengeschaltetem ADP-Nx (redundanter Adapter für Nachbestückung in der BMZ) rechte Seite beinhaltet die Aufnahmefächer für max. 100 Stück A3 - Feuerwehrlaufkarten Tür mit Beschriftung „ Feuerwehrlaufkarten „ Türöffnung über Halbzylinder linke Tür oder Riegel –Schloß nur rechte Tür Betriebsspannungsbereich 10 bis 30 V DC Stromaufnahme Ruhe ca 50 mA Stromaufnahme Alarm ca 180 mA Farbe feuerrot RAL 3000 Gehäuseabmessungen (BxHxT) 830 x 560 x 100 (mm) Zum Lieferumfang gehören: FAT 2002 RE und ADP-Nx ## Bezeichnung FIBS - A3 - S2- RE |  |  |  |